# 招标参数

监护仪外形结构：

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 12.1寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600

- 主机带电池重量<4kg（标配，不含记录仪）

- 可选配触摸屏

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

  - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

  - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

  - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 支持心率变化统计和动态血压分析

系统功能：

- 支持可选中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 支持可选VGA外接拓展显示屏

- 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

- 支持可选3通道记录仪

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

认证：

通过CE认证、SFDA认证